Инструкция

Для управления используются Четыре кнопки: кнопка MODE (РЕЖИМ), кнопка SET (НАСТРОЙКИ), кнопка UP (ВВЕРХ) , кнопка DOWN (ВНИЗ)

В центре есть утопленная кнопка для сброса на заводские настройки и светодиодный индикатор, который горит когда питание подаётся на выход.

Режим охлаждения (для кондиционера), когда заданная температура включения превышает температуру отключения, отображаются соответствующим значком снежинка.
Режим нагрева, когда температура включения ниже температуры отключения, в режиме нагрева отображается соответствующий значок солнышко.

Установить нужный температурный режим очень просто.

Для этого необходимо коротко нажать кнопку SET (длительное удерживание кнопки SET переводит прибор в работу с отображением температуры по Фаренгейту)

кнопками «вверх» и «вниз» устанавливаем температуру включения терморегулятора.

Опять нажимаем кнопку SET
кнопками «вверх» и «вниз» устанавливаем температуру выключения терморегулятора.
Если температура включения ниже температуры выключения, то с термостатом применяется нагреватель.
Если температура включения выше температуры выключения, то с термостатом применяется охладитель.

Кнопкой MODE (РЕЖИМ) задаём параметры таймера.

Параметры:
Диапазон регулирования температуры: от -40 °C до +120 °C
Точность регулирования температуры ± 0.1 °C
Точность измерения температуры ± 0.2 C
Выходной ток до 16 А
Напряжение питания переменное 220В

Максимальная мощность:  220 В:3680 Вт